| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym. | mb. | 105,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | D-01.02.01 | Karczowanie drzew o przekroju Ø 10 – 15 z usunięciem pni i gałęzi z odwozem na odległość do 5 km. | szt. | 5,00 |  |  |
| 3. | D-04.01.01 | Wykop koryta pod zatokę i chodnik w gr. Kat. III z odwozem urobku na odległość do 5 km. | m3 | 72,20 |  |  |
| 4. | D-04.04.02 | Podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 20 cm. | m2 | 105,00 |  |  |
| 5. | D-08.01.01 | Ustawianie krawężnika ulicznego 15/30/100 cm na ławie betonowej B – 15 i podsypce cementowo - piaskowej gr. 3-5 cm. | mb. | 52,00 |  |  |
| 6. | D-08.03.01 | Ustawianie obrzeży trawnikowych o wym. 6/20/100 cm. | mb. | 139,00 |  |  |
| 7. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8 cm (na zatoce) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm. | m2 | 105,00 |  |  |
| 8. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr.6 cm (chodnik) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3-5 cm. | m2 | 132,50 |  |  |
| 9. | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku pod chodnik gr. 10 cm. | m2 | 132,5 |  |  |
| 10. |  | Wykonanie rury osłonowej typu Arot Ø 110 mm. | mb. | 25,00 |  |  |
| 11. | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężnika ulicznego 15/30/100 cm wraz z wywozem gruzu na odległość do 1 km. | mb. | 50,00 |  |  |

Kosztorys ofertowy

zatoka autobusowa ul. Armii Krajowej w Sieradzu

| RAZEM NETTO: |  |
| --- | --- |
| VAT: |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO: |  |