Kosztorys ofertowy

remont chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Sieradzu pomiędzy zjazdami

do posesji nr 8 i posesji nr 4.

| Lp. | Kod specyfikacji technicznej | Nazwa grup rodzajowych robót, asortymentów i robót podstawowych(elementów rozliczeniowych) | Jedn. miary | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jedn. | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | D-01.02.04 | Rozbiórka krawężnika ulicznego 15/30/100 cm. | mb. | 187,00 |  |  |
| 2. | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50/50/7 cm. | m2 | 861,63 |  |  |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży trawnikowych 8/30/100 cm. | mb. | 170,00 |  |  |
| 4. | D-01.02.01 | Karczowanie pni z odwozem. | szt. | 2,00 |  |  |
| 5. | D-01.02.04 | Wywóz gruzu z rozbiórki na odległość do 5 km. | m3 | 68,70 |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Wykop koryta pod pas postojowy oraz chodnik w gruncie Kat. III z odwozem urobku na odległość do 5 km. | m3 | 51,50 |  |  |
| 7. | D-08.01.01 | Ustawianie krawężnika ulicznego o wym. 15/30/100 cm na ławie betonowej z betonu B–15. | mb. | 187,00 |  |  |
| 8. | D-04.04.02 | Wykonanie podbudowy pod pas postojowy oraz wjazdy do posesji z tłucznia kamiennego gr. 15 cm. | m2 | 175,25 |  |  |
| 9. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm pod chodnik. | m2 | 205,00 |  |  |
| 10. | D-08.03.01 | Ustawianie obrzeży trawnikowych wym. 6/20/100 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. | mb. | 172,50 |  |  |
| 11. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm na pasie postojowym oraz wjazdach (kolor czerwony). | m2 | 175,25 |  |  |

| Lp. | Kod specyfikacji technicznej | Nazwa grup rodzajowych robót, asortymentów i robót podstawowych(elementów rozliczeniowych) | Jedn. miary | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jedn. | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | D-08.02.02 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm (szara) na podsypce cementowo – piaskowej gr. 3 cm. | m2 | 746,00 |  |  |
| 13. |  | Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych oraz telekomunikacyjnych | szt. | 3,00 |  |  |

| RAZEM KOSZTORYS NETTO: |  |
| --- | --- |
| VAT: |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO: |  |