KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej Burzenin - Szynkielów

Etap III od km 6+257 do km 9+328

|  | Nr |  |  |  | Cena |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | spec.techn. | Opis | Jedn. | Ilość | jedn. | Wartość |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
|  |  | Roboty pomiarowe - odtworzenie osi trasy - trasa |  |  |  |  |
| 1 d.1 | D-01.01.01a | drogi w terenie równinnym | km | 3,071 |  |  |
|  |  | Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni |  |  |  |  |
| 2 d.1 | D-01.02.04 | bitumicznych na gł. 6 cm | m | 6 173,500 |  |  |
|  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek |  |  |  |  |
| 3 d.1 | D-01.02.04 | mineralno-bitumicznych o grubości 6 cm | m2 | 1 114,700 |  |  |
|  |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o |  |  |  |  |
| 4 d.1 | D-01.02.04 | wysokości 16 cm | m2 | 45,500 |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o |  |  |  |  |
| 5 d.1 | D-01.02.04 | śr. 40 cm | m | 9,000 |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o |  |  |  |  |
| 6 d.1 | D-01.02.04 | śr. 50 cm | m | 27,000 |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o |  |  |  |  |
| 7 d.1 | D-01.02.04 | śr. 80 cm | m | 9,000 |  |  |
|  |  | Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe |  |  |  |  |
| 8 d.1 | D-01.02.04 | przepustu w km 8+012. | m3 | 6,140 |  |  |
|  |  | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki na odległość |  |  |  |  |
| 9 d.1 | D-01.02.04 | do 10 km. | m3 | 98,072 |  |  |
|  |  | Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 2 |  | PRZEPUSTY W KM 8+012, 8+509, 8+765, 9+088 |  |  |  |  |
|  |  | Podłoże pod przepusty o grubości 30 cm wykonane |  |  |  |  |
| 10 d.2 | D-03.01.03a | metodą stabilizacji cementem o Rm=2,5MPa (C 3/4) | m2 | 22,600 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 60 cm i |  |  |  |  |
| 11 d.2 | D-03.01.03a | sztywności obwodowej >8kN/m2. | m | 27,000 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane |  |  |  |  |
| 12 d.2 | D-03.01.03a | z betonu C25/30 dla rur o śr. 60 cm | ściank. | 6,000 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - rury PEHD o śr. 80 cm i |  |  |  |  |
| 13 d.2 | D-03.01.03a | sztywności obwodowej >8kN/m2. | m | 9,000 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane |  |  |  |  |
| 14 d.2 | D-03.01.03a | z betonu C25/30 dla rur o śr. 80 cm | ściank. | 2,000 |  |  |
|  |  | Umocnienie dna i skarp płytami betonowymi |  |  |  |  |
| 15 d.2 | D-03.01.01 | ażurowymi gr. 10cm. | m2 | 29,040 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. do 50 cm z |  |  |  |  |
|  |  | wyprofilowaniem skarp rowu oraz wywozem |  |  |  |  |
| 16 d.2 | D-06.04.01 | urobku. | m | 140,000 |  |  |
|  |  | Razem dział: PRZEPUSTY W KM 8+012, 8+509, |  |  |  |  |
|  |  | 8+765, 9+088 |  |  |  |  |

| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Roboty pomiarowe - przy liniowych robotach |  |  |  |  |
| 17 d.3 | D-01.01.01a | ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 3,071 |  |  |
|  |  | Wykop w gr.kat.III z transportem urobku |  |  |  |  |
|  |  | samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 |  |  |  |  |
| 18 d.3 | D-02.01.01. | km. | m3 | 890,590 |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. |  |  |  |  |
| 19 d.3 | D-02.03.01 | III. | m3 | 890,590 |  |  |
|  |  | Wykop w gr.kat.III z transportem urobku |  |  |  |  |
|  |  | samochodami samowyładowczymi na odległość 5 |  |  |  |  |
| 20 d.3 | D-02.01.01. | km na odkład. | m3 | 1 904,127 |  |  |
|  |  | Ukop w gr.kat. II z transportem urobku |  |  |  |  |
|  |  | samochodami samowyładowczymi z odległości 15 |  |  |  |  |
| 21 d.3 | D-02.01.01 | km | m3 | 76,200 |  |  |
|  |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów w gruncie kat. |  |  |  |  |
| 22 d.3 | D-02.03.01 | II | m3 | 76,200 |  |  |
|  |  | Razem dział: ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWA |  |  |  |  |
|  |  | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy |  |  |  |  |
| 23 d.4 | D-04.01.01 | konstrukcyjne nawierzchn. | m2 | 7 627,090 |  |  |
|  |  | Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o |  |  |  |  |
|  |  | Rm=2,5MPa (C 3/4) - grubość po zagęszczeniu 10 |  |  |  |  |
| 24 d.4 | D-04.05.01a | cm | m2 | 7 627,090 |  |  |
|  |  | Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego |  |  |  |  |
|  |  | 0/63mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu |  |  |  |  |
| 25 d.4 | D-04.04.02b | 17 cm | m2 | 7 627,090 |  |  |
|  |  | Podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego 0/31,5 |  |  |  |  |
| 26 d.4 | D-04.04.02b | warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm | m2 | 7 627,090 |  |  |
|  |  | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową K>65% w |  |  |  |  |
| 27 d.4 | D-04.03.01a | ilości 0,7kg/m2 | m2 | 7 627,090 |  |  |
|  |  | Oczyszczenie istniejącej nawierzchni drogowej |  |  |  |  |
| 28 d.4 | D-04.03.01 | ulepszonej (bitum) | m2 | 10 748,500 |  |  |
|  |  | Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej |  |  |  |  |
| 29 d.4 | D-04.03.01a | emulsją asfaltową K>65% w ilości 0,4kg/m2 | m2 | 10 748,500 |  |  |
|  |  | Warstwa wyrównawczo wzmacniajaca gr.5cm z |  |  |  |  |
|  |  | mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W dla ruchu |  |  |  |  |
| 30 d.4 | D-05.03.05b | KR2 z wbudowaniem mechanicznym. | t | 2 362,779 |  |  |
|  |  | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową K>65% w |  |  |  |  |
| 31 d.4 | D-04.03.01a | ilości 0,5kg/m2 | m2 | 17 591,990 |  |  |
|  |  | Ułożenie geosiatki o wytrzymałości na rozciaganie |  |  |  |  |
| 32 d.4 | D-05.03.26a | 1000N. | m2 | 6 142,000 |  |  |
|  |  | Razem dział: PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
|  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC |  |  |  |  |
|  |  | 16W dla ruchu KR2 - warstwa wiążąca grubości po |  |  |  |  |
| 33 d.5 | D-05.03.05b | zagęszcz. 5 cm | m2 | 17 408,790 |  |  |
|  |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC |  |  |  |  |
|  |  | 11S dla ruchu KR-2 - warstwa ścieralna grubości po |  |  |  |  |
| 34 d.5 | D-05.03.05a | zagęszcz. 5 cm | m2 | 17 101,690 |  |  |
|  |  | Razem dział: NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |

| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Utwardzenie poboczy mieszanką tłucznia |  |  |  |  |
|  |  | kamiennego 0/31,5 - warstwa o grubości po |  |  |  |  |
| 35 d.6 | D-06.03.01a | zagęszczeniu 12 cm | m2 | 4 606,500 |  |  |
| 36 d.6 | D-02.03.01 | Plantowanie poboczy. | m2 | 3 071,000 |  |  |
| 37 d.6 | D-02.03.01 | Zagęszczanie poboczy. | m2 | 3 071,000 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - ława fundamentowa piaskowa |  |  |  |  |
| 38 d.6 | D-06.02.01a | gr. 20cm | m3 | 5,880 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - rury poliamidowe PEHD o śr. 40 |  |  |  |  |
| 39 d.6 | D-06.02.01a | cm i sztywnosci obwodowej >8KN/m2. | m | 42,000 |  |  |
|  |  | Przepusty rurowe - ścianki czołowe prefabrykowane |  |  |  |  |
|  |  | z betonu C 25/30 dla rur o śr. 40 cm (pod zjazdami i |  |  |  |  |
| 40 d.6 | D-06.02.01a | na drogi boczne) | ściank. | 8,000 |  |  |
|  |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 |  |  |  |  |
| 41 d.6 | D-07.02.01 | mm | szt. | 14,000 |  |  |
|  |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych |  |  |  |  |
| 42 d.6 | D-07.02.01 | ostrzegawczych i nakazu. | szt. | 9,000 |  |  |
|  |  | Przymocowanie tablic znaków drogowych - tablice |  |  |  |  |
| 43 d.6 | D-07.02.01 | miejscowości. | szt. | 6,000 |  |  |
| 44 d.6 | D-01.01.01a | Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej. | szt | 6,000 |  |  |
|  |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów |  |  |  |  |
| 45 d.6 | D-03.02.01a | wodociągowych. | szt. | 1,000 |  |  |
| 46.d.6 | D-07.02.01 | Radarowy wyświetlacz prędkości z zasilaniem solarnym i słupkiem | Kpl. | 2,000 |  |  |
|  |  | Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Razem |  |
|  |  |  |  |  | VAT |  |
|  |  |  |  |  | Ogółem |  |